Приложение 1

к Паспорту доступности объекта и услуг №___

дата обследования «20» ноября 2020г.

Результаты обследования на предмет доступности объекта и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения

Муниципальное бюджетное учреждение культуры Дом культуры семейного досуга п. Сафоново-1

(Наименование объекта)

184.620 область Мурманская, город Североморск, поселок городского типа Сафоново, ул. Панина, 68

(адрес)

| № п/п | Структурно-функциональные зоны и элементы | Значимые барьеры для инвалидов и МГН* (физические, информационные, организационные) | Предложения по созданию условий доступности объекта и услуг (до реконструкции/капитального ремонта) |  | Состояние доступности |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Неотложные мероприятия (1 этап) | Отложенные мероприятия (2 этап) | На момент обследования | После 1 этапа | После 2 этапа |
| 1. | Территория, прилегающая к зданию: - вход (входы) на территорию; - путь (пути) движения на территории; - автостоянка и парковка | - Пандус наружный отсутствует (не предусмотрен) - Отсутствует обозначение парковки (автостоянки), отсутствуют выделенные парковочные места для инвалидов (все категории) | - Установить на выделенном парковочном месте для инвалидов информацию о номере телефона сотрудников для оказания помощи при посадке/высадке в транспортное средство. | - Выделить и обозначить парковочное место (автостоянку) и парковочное место для инвалидов; | К- ДП О-н - ДП О-в - ДП С-п - ВНД С-ч – ДП Г-п - ДП Г-ч – ДП У – ДП | К- ДП О-н - ДП О-в - ДП С-п - ДУпп С-ч – ДП Г-п - ДУпп Г-ч – ДП У - ДП | К- ДП О-н - ДП О-в - ДП С-п - ДУпп С-ч – ДП Г-п - ДУпп Г-ч – ДП У - ДП |
| 2. | Вход в здание: - лестница (наружная); - входная площадка (перед дверью) - дверь входная | - Отсутствие нормативных поручней на лестнице (О-н, С-п) - Отсутствуют тактильные указатели, выполняющие предупреждающую функцию (С-п) | - Организовать сопровождение инвалидов с патологией верхних конечностей и с нарушением зрения. | 2.1. Установить нормативные поручни на лестнице. | К- ВНД О-н – ДУ-им О-в – ДУ-им С-п - ВНД С-ч – ДУ-им Г-п - ВНД Г-ч – ДУ-им У – ДУ-им | К- ВНД О-н - ДУ-им О-в -ДУ-им С-п - ВНД С-ч - ДУ-им Г-п - ДУпп Г-ч – ДУ-им У – ДУ-им | К- ВНД О-н - ДУ-им О-в – ДУ-им С-п - ДУ-пп С-ч – ДУ-им Г-п - ДУпп Г-ч – ДУ-им У – ДУ-им |
| 3. | Пути движения внутри здания - коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон); - лестница (внутри здания); - дверь; - пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) | 3.1. Наличие лестницы без поручней (2 ступеньки) (К, О-н, С-п, С-ч). 3.2. Отсутствуют тактильные направляющие и предупреждающие указатели для инвалидов по зрению (С-п). 3.3. Отсутствуют нормативные поручни на лестницах, ведущих на 2 этаж (О-н, С-п, С-ч). 3.4. Отсутствует информация о направлении пути движения к местам целевого назначения и туалетам (Все). | 3.1. Установить информацию о направлении пути движения к зонам целевого назначения и туалету. 3.2. Организовать сопровождение инвалидов с патологией верхних конечностей и с нарушениями зрения. | 3.1. Установить нормативные поручни на лестнице с открытой стороны марша с горизонтальным завершением длиннее марша лестницы на 30см с тактильным обозначением уровня этажа. | К- ВНД О-н – ДУ-им О-в – ДУ-им С-п - ВНД С-ч – ДУ-им Г-п - ВНД Г-ч – ДУ-им У – ДУ-им | К- ВНД О-н - ДУ-им О-в -ДУ-им С-п - ВНД С-ч - ДУ-им Г-п - ДУпп Г-ч – ДУ-им У – ДУ-им | К- ВНД О-н - ДУ-им О-в – ДУ-им С-п - ДУ-пп С-ч – ДУ-им Г-п - ДУ-пп Г-ч – ДУ-им У – ДУ-им |
| 4. | Зоны целевого назначения: - кабинетная форма обслуживания; - зальная форма обслуживания | 4.1. Отсутствует тактильная информация для инвалидов по зрению (С-п). 4.2. При оказании услуг не организован сурдоперевод (Г-п). 4.3. Отсутствует индукционная система (Г-ч). 4.4. Информация о помещениях размещена на дверном полотне (Все). | 4.1. Организовать сопровождение и помощь инвалидам с нарушениями зрения, а также с патологией верхних конечностей при получении ими услуг. 4.2. Организовать допуск сурдопереводчика. 4.3. Организовать размещение инвалидов с нарушениями слуха рядом с источником звука. 4.4. Установить информацию при входе в помещение со стороны дверной ручки с дублированием рельефными знаками. | 4.1 Установить стационарную индукционную систему. | К- ВНД О-н – ДУ-им О-в – ДУ-им С-п - ВНД С-ч – ДУ-им Г-п - ВНД Г-ч – ДУ-им У – ДУ-им | К- ВНД О-н - ДУ-им О-в -ДУ-им С-п - ВНД С-ч - ДУ-им Г-п - ДУпп Г-ч – ДУ-им У – ДУ-им | К- ВНД О-н - ДП О-в – ДП С-п - пп С-ч – ДУ-им Г-п - ДУпп Г-ч – ДУ-им У – ДУ-им |
| 5. | Санитарно-гигиенические помещения: - туалетная комната; | 5.1. Информация о помещении размещена на дверном полотне (Все) 5.2. Отсутствует кнопка вызова персонала (Все). 5.3. Отсутствует откидной поручень рядом с унитазом со стороны свободного пространства (К, О-н, О-в) 5.4. Допуск в помещение ограничен (Все) 5.5. Отсутствуют крючки для костылей и тростей. | 5.1. Разместить информацию о туалете со стороны дверной ручки с дублированием рельефными знаками. 5.2. Установить кнопку вызова персонала в туалетной кабинке. 5.3. Установить информацию рядом с входом о контактном номере сотрудника, который может открыть туалет. | 5.1. Установить мнемосхему санитарно- гигиенического помещения. 5.2. Установить откидной поручень рядом с унитазом со стороны свободного пространства. 5.3. Установить крючки для костылей и тростей. | К- ВНД О-н – ДУ-им О-в – ДУ-им С-п - ВНД С-ч – ДУ-им Г-п - ВНД Г-ч – ДУ-им У – ДУ-им | К- ВНД О-н - ДУ-им О-в -ДУ-им С-п - ВНД С-ч - ДУ-им Г-п - ДУ-пп Г-ч – ДУ-им У – ДУ-им | К- ВНД О-н - ДУ-им О-в – ДУ-им С-п - пп С-ч – ДУ-им Г-п - ДУ-пп Г-ч – ДУ-им У – ДУ-им |
| 6. | Система информации на объекте: - комплексность; - единообразие и непрерывность; - оповещение о чрезвычайных ситуациях Сайт организации | 6.1. Нарушение нормативных требований к размещению визуальной информации, отсутствие информации на ясном языке (Все). 6.2. Система оповещения о чрезвычайных ситуациях и эвакуации не учитывает особенности восприятия отдельных категорий инвалидов (Г-п, Г-ч). 6.3. Отсутствие дублирования информации тактильными средствами (С-п). | 6.1. Организовать размещение комплексной системы информации на всех зонах объекта (см. п.1- 5). 6.2. Разместить на сайте сведения об организации доступности учреждения и оказываемых услуг для инвалидов и других МГН. | 6.1. Обеспечить систему оповещения о чрезвычайных ситуациях и эвакуации с учетом особенностей восприятия отдельных категорий инвалидов. | К- ВНД О-н – ВНД О-в – ВНД С-п - ВНД С-ч – ВНД Г-п - ВНД Г-ч – ВНД У – ВНД | К- ВНД О-н – ДУ-пп О-в -ДУ-пп С-п - ВНД С-ч - ДУ-пп Г-п – ВНД Г-ч – ДУ-пп У – ДУ-им | К- ВНД О-н - ДП О-в – ДП С-п -ДУ-пп С-ч – ДП Г-п - ДУ-пп Г-ч – ДУ-им У – ДУ-им |
| 7. | Пути движения к объекту от остановки | 7.1. Отсутствует тактильная информация для инвалидов по зрению (С-п). | 7.1. Организовать размещение тактильной предупредительной информации (обращение к администрации района). |  | К- ДП О-н - ДП О-в - ДП С-п - ВНД С-ч – ДУ-им Г-п - ДП Г-ч – ДУ-им У – ДП | К- ДП О-н - ДП О-в - ДП С-п - ДУпп С-ч – ДП Г-п - ДУ-пп Г-ч – ДП У - ДП | К- ДП О-н - ДП О-в - ДП С-п - ДУпп С-ч – ДП Г-п - ДУ-пп Г-ч – ДП У - ДП |

*- заполняется с учетом приложения 5 к Методике

| Состояние доступности объекта и услуг для инвалидов и др. МГН | К | О-н | О-в | С-п | С-ч | Г-п | Г-ч | У |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - на момент обследования | ВНД | ДУ-им | ВНД | ВНД | ВНД | ВНД | ВНД | ВНД |
| - после неотложных мероприятий (1-го этапа работ) | ВНД | ДУ-им | ДУ-им | ВНД | ДУ-им | ДУ-пп | ДУ-им | ДП |
| - после отложенных мероприятий (2-го этапа работ) | ВНД | ДУ-им | ДУ-им | ДУ-пп | ДУ-пп | ДУ-пп | ДУ-им | ДП |
| - после капитального ремонта /реконструкции (3-го этапа) | ВНД | ДП | ДУ-им | ДЧ | ДП | ДУ-пп | ДП | ДП |